Skåptyp: 	BTIK. Lättisolerat skåp med öppningsbar sida och bakdörrar.

Chassie:	SCANIA 6x2 CR20H

Hjulbas:	4,750 mm.

Fjädring:	Helluftsfjädring.

Däckutrustning:	Framaxel:385/55R22,5 Drivaxel: 315/70R22,5 Löpaxel: 385/55R22,5.

Övrigt:	Chassiet skall vara förberett för bakgavelhiss.

Chassiet skall vara försett med förlängt rambaköverhäng.

Chassiet skall vara försett med 12m påbyggarkabel 7+7+7.

Hytt ska vara försett med brytare för arbetsbelysning.

Invändig längd:	7,350 mm.

Utvändig bredd:	2,600 mm.

Invändig höjd ca:	3,150 mm.

Totalhöjd max:	4,500 mm.		Med sänkt boggie.

BOTTENKONSTRUKTION

Konstruktion av stålprofiler varmgalvaniseras och beläggs med vattenfast speciallimmad plywood.

Bottenram förses med extra truckförstärkning.

GOLV

Golvet förses med riskornsmönstrad ”low-noice” aluminiumdurkplåt i helformat.

AVVISARE

Vid golv monteras på /höger vägg samt framgavel 250mm hög heldragen avvisare av profilerat aluminium.

Avvisare helsvetsas till golvbeläggningen.

Avvisare av 2 mm slät natureloxerad aluminiumplåt monteras på sidoväggar, placerad omedelbart ovanför den heldragna avvisaren och till underkant lastlåsskena.

Helhög avvisare av 2mm slät natureloxerad aluminiumplåt monteras på framgavel.

VÄGGAR

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

Öppningsbar sida tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

TAK - FRAMGAVEL

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

Framgaveln är fysiskt slagprovad och extra förstärkt invändigt.

Framstam förses med förstärkning och håltagning för montering av värmare.

ISOLERING; freonfri, FNA

Framgavel:		80 mm. 				Tak:			80 mm.

Sidodörrar:		40 mm.				Bakdörrar:		40 mm.

Vägg höger:		40 mm.

LISTER

Utvändigt förses byggnationen med SKAB aluminiumkantprofiler och rundade hörnprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ SKAB med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

Byggnationen tillverkas utan utvändigt synliga nit o skruv.

DÖRRAR/LUCKOR

Bak monteras dörrar på 270O rostfria gångjärn.

Dörrarna förses med dubbla kraftiga rostfria spanjolett lås.

Låsning infälld i bakbalksnäsa med fasade och lockade ändar.

Fri inlastningshöjd bak.

På vänster sida monteras öppningsbar sida, typ 3+3 dörrar utan mittstolpe, placerad slätt med framgavel.

Dagbredd ca: 7270 mm.

Infällda hängbeslag.

Fri inlastningshöjd.

Sidoöppningen förses med rostfri kantlina.

Dörrarna förses med rostfria infällda lås, samt vävförstärkta gångjärnslister med anodiserat aluminium.

Utfällbara dörrhållare typ SKAB monteras.

Utdragbar fotstegsbygel monteras under dörr nr 3.

LACKERING

Bättringslackering av ramöverhäng och liftchassie i chassiets originalfärg.

Koppling i VBG:s röda standardkulör.

Skåp infärgat vitt via diffusionstätt gelcoatlaminat.

Liftplatta fabrikslackerad standard grå.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utförs med största möjliga miljöhänsyn.

Konturmärkning monteras.

VÄRMEAGGREGAT

Vattenvärmare typ Vehtec monteras i isolerad låda högt upp på utvändig framgavel.

Ansluten till bilens kylvattensystem och kopplad för returluft som hämtas vid golv,

via inlimmad kanal.

ELUTRUSTNING

Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med 4st. infällda LED taklampor.

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

2 st. röda positionsljus typ diodlampor monteras bak 1+1.

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras.

Chassiets originallampor monteras bak, i hållare av natureloxerat aluminium.

2+2 st. led backlampor monteras. Placeras under skåp på vardera sidan fram och bak.

Lamporna kopplas över backväxel och med separat brytare i hytt.

Tillhandahållen backkameralins monteras över drag och kopplas in i hytt.

BAKGAVELLIFT

Bakgavellift typ Zepro ZHD 2000 med lyftkapacitet 2000 kg och stålplatta med plattlängd 2000mm monteras och provkörs.

Lyftreglage monteras enligt följande:

Fast på höger och vänster sida utvändigt, placerade under kantlina.

Sladdmonterat bak på höger sida invändigt.

Utvändiga fasta reglage har 4-knappsmanövrering.

Manöverström kopplas över separat brytare placerad i hytten.

Radiostyrt fjärrmanöverdon medlevereras.

Tre aluminiumdurkplåtremsor monteras som slitskydd på liftplattans balkar.

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar i plast monteras med SKAB´s stänkskydd.

1 st. verktygslåda i rostfritt med längden 1000mm och med dubbla rostfria handtag, monteras på vänster sida framför drivaxeln.

4 st. sjösurrningsöglor monteras under skåp. Öglorna gulmålas.

Släpvagnskoppling av typ: VBG 795 V 3,0 inkl. DB – 75 dragbalk och gavelsats, helt undermonterat på dragbalk.

Duomatic och VBG 14 polig kontakt inkopplas. Monteras på GROTH hållare.

Kryssförstärkning utförs.

Dragtapp placeras ca 160mm framför utvändig bakbalk.

VBG luftservo monteras på dragtapp och låsstift. Manöverdon monteras i låsbar box.

Kontrollampa monteras inne i hytt.

Övre och undre fångmunsförlängare monteras.

Ett rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på båda sidor bak.

Underkörningsskydd monteras bak, typ liften.

Sidoskydd monteras på vardera sidan, aluminiumplank monterat på rostfria konsoler.

Kajstopp i SKAB´s utförande monteras bak, gummibuffert i rostfri u-profil.

INVÄNDIG UTRUSTNING

SKAB bindskena för både snäppfäste och krok monteras på vardera sidan i golv.

En tryckluftslang med blåspistol monteras i verktygslådans och ansluts till bilens tryckluftssystem.

Lastlåsskenor monteras på vardera sidan, cc 950 mm från golv.

Lastlåsskenorna monteras ”halvt” infällda på båda sidor, typ platt (combi).

Vertikala skenor för lastbommar monteras på vardera sidan, infällda från tak och ner till lastlåsskenan.

Korta skenor i tak vänster sida för parkering av lastbommar. Exklusive lastbommar.

ÖVRIGT

Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

6 st. spännband inkl. spännare och 10 m band (9,5 + 0,5 m) medlevereras i verktygslåda.

Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning.

SKAB´s leveranscertifikat verifierar kvalitén.

SKAB 3-års garanti ingår. (Avser skåpsbyggnationen)