PIEKABE T-617/5

## Piekabes tehniskā specifikācija un aprīkojums

### 1. TEHNISKIE DATI

- Tehniski pieļaujamā pilnā masa: 							21 000 kg

- Pilnā transportlīdzekļa masa (GVWR): 						~16 900 kg

  - Maksimālā slodze uz asīm: 							līdz 13 900 kg

  - Maksimālā slodze uz sakabes stieni: 					līdz 3 000 kg

- Celtspēja: 										~12 000 kg*

- Pašmasa: 										~4 900 kg*

- Garums: 										7 250 mm

- Platums: 										2 550 mm

- Augstums papildbortiem / ar 1 uzliku / ar 2 uzlikām: 		~2 096 / 2 596 / 3 100 mm

- Kravas kastes iekšējais garums: 							5 130 mm

- Kravas kastes iekšējais platums: 							2 420 mm

- Bortu augstums: 									1 000 mm

- Iekraušanas laukums: 								12,4 m²

### 2. DETALIZĒTA SPECIFIKĀCIJA

- Iekraušanas tilpums (standarta / ar 1 bortu / ar 2 bortiem): 		6,2 / 12,3 / 18,5 m³

- Sakabes stieņa augstums (apakšējā pozīcija): 				380 mm

- Sakabes stieņa augstums (vidējā / augšējā pozīcija): 			610 / 860 mm

- Aizmugurējās sakabes augstums (pēc izvēles): 				870 mm

- Grīdas augstums no zemes: 						~1 565 mm

- Riepu izmērs: 								385/65 R22.5

- Grīdas / sānu sienu loksnes biezums: 					4 / 2,5 mm

- Riteņu sliede (asu platums): 						1 900 mm

- Transportēšanas / darba ātrums: 						40 km/h

- Balstiekārta: 						paraboliskas atsperes tandēma konfigurācijā

- Traktora nepieciešamā jauda: 						100 ZS

- Kravas kastes izkraušanas leņķis (atpakaļ / uz sāniem): 		45° / 50°

- Paceļamās kravas kastes sistēma: 					trīsvirzienu

* Pašmasa un celtspēja var atšķirties atkarībā no piekabes aprīkojuma.

### 3. STANDARTA APRĪKOJUMS

- 2×500 mm augstas, 2,5 mm biezas karsti cinkotas sienas

- Sadalītas sānu sienas

- Jaunas 385/65 R22.5 riepas

- Piemērots platums paletēm

- ADR ražotāja homologētas asis (EU 2015/68), kvadrātveida 90 mm šķērsgriezums

- Bremzes: 406×120 mm (modelis 412E), 8 tapas M20x1.5

- Karsti cinkots, triecienus slāpējošs sakabes stienis (EU 2015/208), ar 50 mm aci

- Hidrauliskais sakabes atbalsts ar iebūvētu bloķēšanu

- Centrālā fiksācija apakšējiem bortiem

- Karsti cinkotas ārējās kāpnes un iekšējie pakāpieni ar neslīdošām virsmām

- 2 riteņu balsti karsti cinkotās kabatās

- Teleskopiskais hidrocilindrs ar šarnīrveida stiprinājumiem (5 pakāpes, 1980 mm gājiens)

  - Derīgais spēks: 307,9 kN (31,4 t) pie 20 MPa, Ø140 mm

- Aizsardzība pret pārmērīgu slīpumu – nogriešanas vārsts

- Tehniskās apkopes balsts – karsti cinkots

- Sānu sienu eņģes

- 12V apgaismojums: aizmugures lukturi ar spuldzēm, LED perimetra apgaismojums, aizmugures kontaktligzda otrajai piekabei

- Apgaismojuma kabeļu savienojums ar 7-PIN 12V spraudni

- Divkanālu pneimatiskā bremžu sistēma ar HALDEX automātisko regulēšanu, ar izvada pieslēgumu otrajai piekabei

- Rokas stāvbremze ar kloķi

- Karsti cinkots kravas kastes rāmis

- Galvenie garenstieņi: no 6 mm loksnēm veidoti slēgti profili, augstākajā punktā 110×300 mm

- Graudu lūka ar aizbīdni – karsti cinkota, aizmugurējā sienā

- Apakšrāmis – karsti cinkots iekšpusē un ārpusē, no 250×150×8 slēgta profila

- Aizmugurējie hidrauliskie un bremžu savienojumi otrajai piekabei

- Cinkotas tērauda caurules un elastīgas šļūtenes hidrauliskajai pacelšanas sistēmai

- Hidrauliskie savienotāji traktoram: ISO 7241-1 DN 12.5

- Karsti cinkots aizmugurējais buferis, homologēts (Regulas 2015/504 un 167/2013)

### 4. PAPILDU APRĪKOJUMS

- Karsti cinkotu 500 mm bortu uzliku komplekts, biezums 2,5 mm

- Rezerves riteņa vinča ar karsti cinkotu turētāju

- Tenta rāmis no 40×40×3 slēgta profila, karsti cinkots

- Precīzās izkraušanas renes uzgalis – karsti cinkots

- Darba platforma – karsti cinkota

- Sānu apakšas aizsargi

- Lodveida sakabes elements Ø80 mm

- Pilns LED apgaismojums

- Homologēta hidrauliskā divkanālu bremžu sistēma ar automātisku regulēšanu

- Piemaksa par 550/60 R22.5 riteņiem

- Rezerves ritenis 385/65 R22.5

- Rezerves ritenis 550/60 R22.5

- Sarullējams tents

- Manuālā sakabe otrajai piekabei

- Automātiskā sakabe otrajai piekabei

- Ūdens tvertne ar ziepju dozatoru

- Instrumentu kaste

- Brīdinājuma trīsstūris (lēni braucoša transportlīdzekļa zīme)

- Hidrauliskais ātrsavienotājs ar spiediena neitralizatoru šļūtenē

- DUPLEX – krāsots bortu komplekts

- DUPLEX – krāsots bortu uzliku komplekts